| 10. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |
| 1. | Верно ли утверждение, что нанесение размеров детали на металл является разметкой |  |  |
|  |  | да; |  |
|  |  | нет. |  |
| 2. | Верно ли утверждение, что резка металла бывает механической, термической и химической? |  |  |
|  |  | да; |  |
|  |  | нет. |  |
| 3. | Качество сварных швов при ручной дуговой сварке зависит от…? |  |  |
|  |  | источника питания; |  |
|  |  | толщины металла; |  |
|  |  | квалификации сварщика; |  |
|  |  | вида электрода. |  |
| 4. | С целью устранения деформаций прокатных материалов выполняют технологическую операцию, которая называется… |  |  |
|  |  | резка; |  |
|  |  | правка; |  |
|  |  | разметка; |  |
|  |  | очистка. |  |
|  |  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |
| 5. | Сборку деталей под сварку выполняют короткими швами, которые называют… |  |  |
|  |  | связующие; |  |
|  |  | рабочие; |  |
|  |  | прихватки; |  |
|  |  | фланговые. |  |
| 6. | Совокупность контролируемых параметров, определяющих условия сварки называют… |  |  |
|  |  | технологическим процессом сварки; |  |
|  |  | техникой выполнения сварки; |  |
|  |  | режимом сварки; |  |
|  |  | дуговой сваркой. |  |
| 7. | С увеличением силы сварочного тока глубина проплавления металла … |  |  |
|  |  | увеличивается; |  |
|  |  | уменьшается; |  |
|  |  | не изменяется; |  |
|  |  | равна нулю. |  |
| 8. | С повышением напряжения на дуге ширина сварного шва … |  |  |
|  |  | увеличивается; |  |
|  |  | уменьшается; |  |
|  |  | не изменяется; |  |
|  |  | равна нулю. |  |
|  |  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |
| 9. | Максимальная глубина проплавления достигается при сварке… |  |  |
|  |  | «углом вперед»; |  |
|  |  | «углом назад»; |  |
|  |  | «под прямым углом» |  |
|  |  | при любом наклоне электрода. |  |
| 10. | Обратноступенчатую сварку применяют с целью: |  |  |
|  |  | экономии электродов; |  |
|  |  | повышение производительности; |  |
|  |  | уменьшение деформаций; |  |
|  |  | термообработки. |  |
| 11. | При выполнении вертикальных швов в основном использую способ: |  |  |
|  |  | «снизу вверх»; |  |
|  |  | «сверху вниз»; |  |
|  |  | «углом вперёд»; |  |
|  |  | «углом назад». |  |
| 12. | При сварке в потолочном положении, по сравнению с нижним , необходимо: |  |  |
|  |  | увеличить диаметр электрода; |  |
|  |  | уменьшить силу сварного тока; |  |
|  |  | увеличить длину дуги; |  |
|  |  | использовать другой источник. |  |
|  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |  |  |
| 13. | Установите соответствие между видом колебательных(поперечных)движений конца электрода и применением данного вида при сварке: |  |  |
|  |  | Прямые зигзагообразные движения | - используют для сварки в нижнем положении, а также для вертикальных и потолочных швов с выпуклой наружной поверхностью. |
|  |  | Движения «полумесяцем вперед» | - применяют для угловых швов с катетом более 6 мм и стыковых швов со скосом кромок в любом пространственном положении, дает хороший провар корня шва. |
|  |  | Движения «полумесяцем назад» | - применяют для получения наплавочных валиков при сварке встык без скоса кромок в нижнем положении. |
|  |  | Движения «треугольником» | - применяют для стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом меньше 6 мм, выполняемых в любом положении электродами диаметром до 4 мм. |
|  |  | Петлеобразные движения | - Используют для усиленного прогревания кромок шва, особенно при сварке высоколегированных сталей. |
| 14. | По описанию определите, швы какой длины будут выполнятся данным способом: «Швы выполняются обратноступенчатым способом. Их разбивают на отдельные участки по 150-200 мм. Сварка на каждом из них ведется в направлении, обратном общему направлению сварки». |  |  |
|  |  | короткие швы: |  |
|  |  | средние швы; |  |
|  |  | длинные швы; |  |
|  |  | длинные, средние, короткие швы. |  |
|  |  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |  |
| 15. | В предложенном перечне выберите лишнюю операцию: |  |  |
|  |  | подготовка кромок металла под сварку; |  |
|  |  | сборка свариваемых торцов изделия; |  |
|  |  | легирование металла шва; |  |
|  |  | прихватка; |  |
|  | - ) | выбор режимов сварки; |  |
|  |  | контроль сварного соединения; |  |
| 16 | Определите правильную строку: При сварке горизонтальных стыковых швов возможны вытекание расплавленного металла из сварочной ванны или падение капель электродного металла мимо нее. Сварку следует вести по возможности наиболее короткой дугой, в большинстве случаев с поперечными колебаниями.. При сварке горизонтальных стыковых швов необходимо удерживать плавящийся металл от вытекания из кратера. Это достигается только при сварке короткой дугой. Механические свойства металла, наплавленного при горизонтальной сварке, ниже наплавленного при сварке в других пространственных положениях.. При сварке горизонтальных стыковых швов имеются лучшие условия для формирования металла шва, поскольку расплавленный металл сварочной ванны удерживается от вытекания не расплавившимися кромками. Наложение валиков рекомендуется производить слева направо или к себе.. При сварке горизонтальных стыковых швов из-за стекания расплавленного металла из сварной ванны на нижнюю кромку возможно образование подреза по верхней кромке. Дугу возбуждают на нижней горизонтальной кромке, а затем электрод переводят на верхнюю.. |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | в | б | в | в | а | а | б | в | а | б | 1 – С 2 – D 3 – А 4 – В 5 – Е | в | в | г |