##### 11. Технология ручной дуговой сварки неплавящимся электродом

##### Вопрос 1

Что это за обозначения ТСК - 300, ТДМ-500?

###### Варианты ответов

- генератор

- трансформатор

- агрегат

##### Вопрос 2

Периодичность испытаний баллонов для аргона?

###### Варианты ответов

- через 1 год

- через 3 года

- через 5 лет

##### Вопрос 3

Что это за обозначение TIG - DС

###### Варианты ответов

- способ дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа на постоянном токе

- способ дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа на переменном токе

##### Вопрос 4

При сварке от специального источника питания необходим ли реостат?

###### Варианты ответов

- да

- нет

##### Вопрос 5

Где показана правильная заточка вольфрамового электрода для сварки на постоянном токе?

###### Варианты ответов

- А

- Б

##### Вопрос 6

Какие риски на электроде от заточного станка сделаны правильно?

Варианты ответов

- 1

- 2

##### Вопрос 7

В какой цвет окрашиваются баллоны с гелием?

###### Варианты ответов

- белый

- серый

- коричневый

##### Вопрос 8

На какое минимальное расстояние от места сварки, с точки зрения пожарной безопасности, можно оставить канистру с бензином?

###### Варианты ответов

- 5 м

- 10 м

- необходимо вынести из помещения

##### Вопрос 9

Выберите какой газ применяется при ручной дуговой сварке неплавящимся электродом в защитных газах

###### Варианты ответов

- Аргон

- Ацетилен

- Гелий

- Кислород

##### Вопрос 10

При осмотре баллона необходимо:

###### Варианты ответов

- проверить дату освидетельствования

- убедиться в отсутствии механических повреждений

- проверить наличие колпака

##### Вопрос 11

Найти из перечисленных активные газы:

###### Варианты ответов

- аргон

- азот

- гелий

- все ответы неверные

##### Вопрос 12

Газовая сварка низколегированных сталей характеризуется

###### Варианты ответов

- повышенным разогревом свариваемых кромок

- пониженной коррозионностойкостью

- снижением склонности к самозакалке

- усиленным выгоранием легирующих примесей

##### Вопрос 13

Ручная дуговая сварка латуни вольфрамовым электродом в аргоне применяется для

###### Варианты ответов

- стыковых соединений толщиной 1-10 мм

- стыковых соединений толщиной 5-25 мм

- соединений внахлёстку 2-5 мм

- соединений внахлёстку 10-35 мм

- тавровых — 7-30 мм

- тавровых — 3-12 мм

##### Вопрос 14

Правила эксплуатации баллона с аргоном

###### Варианты ответов

- установить баллон в вертикальное положение, закрепить хомутом или цепью

- отвернуть колпак

- открыть вентиль

- продуть штуцер

- присоединить редуктор

##### Вопрос 15

Технология травления заготовок из алюминиевых сплавов в щелочных растворах состоит из следующих 5 этапов:

###### Варианты ответов

- промывание в холодной воде

- промывание в горячей воде

- травление 10—15 мин в 20%-ном растворе NAOH или КОН при температуре 75—90 °С

- травление 2—5 мин в растворе (в % по массе): едкий натр — 1, фосфорнокислый натрий — 5, вода — 94 при температуре 70 °С

- травление 1—5 мин в 10%-ном растворе NAOH или КОН при температуре 50—70 °С

- травление 2—5 мин в растворе (в % по массе): едкий натр — 15, фосфорнокислый натрий — 25, вода — 60 при температуре 70 °С

- промывание в горячей воде и зачистка металлическими щётками

- осветление в 1%-ном растворе азотной кислоты для нейтрализации остатков щелочи и удаления с поверхности продуктов реакции алюминия с щёлочью; температура осветления — 80 °С, время выдержки не менее 2 ч

- промывание в горячей воде и протирка волосяными щётками

- просушка при температуре 40—70 °С до полного удаления влаги

- Л) осветление в 10%-ном растворе азотной кислоты для нейтрализации остатков щелочи и удаления с поверхности продуктов реакции алюминия с щёлочью; температура осветления — комнатная, время выдержки до 1 мин

- просушка при температуре 150—170 °С не менее 5 часов

##### Вопрос 16

Определить соответствие оборудования и инструмента

1.

Редуктор

2.

Ротаметр

3.

Шланги

4.

Баллон

5.

Выпрямитель

###### Варианты ответов

- регулятор расхода газа

- подача газа к горелке

- регулятор давления

- источник питания сварочной дуги

- для хранения и транспортировки газов

##### Вопрос 17

Определить соответствие оборудования и инструмента

1.

Рулетка

2.

Шлифмашинка

3.

Заточной станок

4.

Металлическая щетка

5.

Напильник

###### Варианты ответов

- оборудование для обработки вольфрамового электрода

- для снятия заусенец

- для замера заготовок

- для выполнения зачистки и резки металла

- для зачистки сварного шва

##### Вопрос 18

Дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах – это разновидность сварки, в которой источником теплоты выступает дуговой разряд, возникающий между … или … электродом и изделием (указать оба варианта через "или", например: деревянным или пластиковым)

##### Вопрос 19

Свариваемость способность металлов образовывать … сварное соединение, удовлетворяющее эксплуатационным требованиям

##### Вопрос 20

Аргонодуговая сварка – дуговая сварка, при которой в качестве защитного газа применяется …

##### Вопрос 21

Сварка в контролируемой атмосфере – сварка, осуществляемая в …, заполненной определённым газом

##### Вопрос 22

Горелка для дуговой сварки в защитных газах – это …, фиксирующее электрод и подводящий электрический ток к электроду и газ в зону дуги.