12. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ

Уровень I

1. Верно ли утверждение?

Сварочная проволока перед сваркой должна быть тщательно очищена от краски, масла, ржавчины и других загрязнений.

а) да

б) нет

2. Можно ли получить кислород электролизом воды:

а) можно

б) нельзя

3. Длительное вдыхание ацетилена вызывает:

а) тошноту

б) головокружение

в) отравление

г) все выше перечисленное

4. Продолжите выражение:

Применять карбидную пыль (частицы меньше 2 мм) в обычных ацетиленовых генераторах:

а) разрешается

б) запрещается

Уровень II

5. Для горячей газовой сварки чугуна применяют чугунные прутки марки:

а) НЧ-2

б) А

в) Б

6. Верно ли выражение:

При газовой сварке и резке нагрев осуществляется высокотемпературным газовым пламенем, получаемым при сжигании горючего газа в смеси с технически чистым кислородом.

а) верно

б) не верно

7. Горючие газы при кислородной резке образуют пламя температурой:

а) не ниже 1000°С

б) не ниже 1500°С

в) не ниже 2000°С

8. Вещества, которые вводят в сварочную ванну для раскисления расплавленного металла и удаления из него образующихся оксидов и неметаллических включений

а) порошки

б) флюсы

в) легкоиспаряющиеся жидкости

Уровень III

9. Какой краской маркируются чугунные прутки марки А с торца:

а) красной

б) белой

в) зелёной

10. Хранение кислородных баллонов с легковоспламеняющимися и горючими веществами:

а) не допускается

б) допускается

в) не допускается без разрешения

г) допускается под личную ответственность

11. Продолжите выражение:

При  сварке углеродистых сталей флюсы:

а) используют

б) не используют

в) используется в виде паров

г) используют в виде порошков

12. Технический карбид кальция должен содержать химически чистого карбида кальция:

а) 70%

б) 75%

в) 80%

г) 85%

Уровень IV

13. Эффективная мощность пламени – это:

а) количество теплоты, вводимой в нагреваемый металл в единицу времени

б) количество газа, вводимого в нагреваемый металл в единицу времени

в) количество кислорода, вводимого в нагреваемый металл в единицу времени

14. К месту сварки ацетилен доставляется в специальных стальных баллонах, заполненных пористой, пропитанной ацетоном массой, под давлением:

а) 1,5 МПа

б) 1,7 МПа

в) 1.9 МПа

г) 2,1 МПа

15. Сварочную проволоку предохраняют от коррозии:

а) тонкослойным медным покрытием

б) толстостенным медным покрытием

в) тонкослойным молибденовым покрытием

г) толстослойным молибденовым покрытием

16. Загрязненную проволоку очищают:

а) 20% раствором соляной кислоты

б) 20% раствором серной кислоты

в) 20% раствором щелочи

г) 20% раствором азотной кислоты

Уровень V

17. Сварочный флюс, применяемый при сварке и пайке, должен удовлетворять определенным требованиям:

а) быть более легкоплавким

б) обладать достаточной жидкотекучестью

в) не раскислять оксиды

г) не образовывать в процессе сварки шлак

д) сохранять свои свойства в течение всего процесса сварки

е) быть дешевым и недефицитным

18. Определите  правильно строку:

Высоколегированная проволока должна поставляться:

а) в травленом состоянии

б) со следами смазочного материала

в) после термической обработки в инертной атмосфере со светлой поверхностью

г) после термической обработки в инертной атмосфере со светло-матовой поверхностью

д) после термической обработки в инертной атмосфере с серой поверхностью

е) в отбеленном состоянии

19.  Область применения газов-заменителей:

а) кислородная резка

б) пайка

в) наплавка

г) газопламенная закалка

д) металлизация

е) газопрессовая сварка

ж) сварка цветных металлов

з) сварка сплавов

и) все выше перечисленное

20. Найдите ошибку:

Марка проволоки 4Св-08Х20Н9Г7Т означает:

а) диаметр проволоки 4 мм

б) проволока сварочная

в) содержит 0,08% углерода

г) содержит 0,08% бора

д) 20% хрома

е) 9% никеля

ж) 9% ниобия

з) 7% марганца

и) 1% титана