14. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ГАЗОВОЙ СВАРКИ

Уровень I

1. Верно ли утверждение?

При ручной сварке сварщик держит в правой руке сварочную горелку, а в левой – присадочную проволоку.

а) да

б) нет

2. Можно ли выполнять стыковые швы без прихваток:

а) можно

б) нельзя

3. Продолжите выражение:

Применение левого способа при ручной газовой сварке тонких и легкоплавких металлов:

а) запрещается

б) разрешается

4. Виды сварочного пламени:

а) нормальное

б) окислительное

в) науглероживающее

г) все выше перечисленное

Уровень II

5. Процесс горения горючего газа в кислороде:

а) эндотермичен

б) экзотермичен

6. Какой способ сварки экономичнее:

а) левый

б) правый

в) все выше перечисленные

7. Наибольшие трудности возникают при сварке швов:

а) потолочных

б) стыковых

в) угловых

г) нахлесточных

8. Зоны сварочного пламени:

а) ядро

б) восстановительная зона

в) факел

г) ядро, восстановительная зона, факел

Уровень III

9. Температура пламени зависит от:

а) состава газовой смеси

б) степени чистоты газов

в) номера мундштука

г) оболочки ядра

10. В качестве газа-заменителя ацетилена применяют:

а) пропан

б) пропан-бутан

в) бутан

г) метан

11. Правый способ сварки целесообразно применять при сварке деталей толщиной:

а) более 2 мм

б) более 3 мм

в) более 4 мм

г) более 5 мм

д) более 6 мм

12. Мощность сварочной горелки для сварки стали левым способом, выбирается из расчета расхода ацетилена:

а) 90-120 л/ч

б) 100-130 л/ч

в) 110-140 л/ч

г) 120-150 л/ч

Уровень IV

13. Подготовка кромок производится в зависимости от:

а) толщины свариваемых изделий

б) ширины свариваемых изделий

в) высоты свариваемых изделий

г) толщины, ширины и высоты свариваемых изделий

14. Сварочное пламя – это:

а) основной источник тепла, обеспечивающий концентрированный нагрев

б) основной источник тепла при сварке и других процессах газоплазменной обработки

в) источник тепла в результате сгорания горючего газа

15. Ацетилен воспламеняется при температуре:

а) 350-400°С

б) 400-450°С

в) 450-500°С

г) 500-550°С

16. Нормальное пламя получается, когда в горелку на один объем кислорода подают:

а) от 0,9 до 1,0 объема ацетилена

б) от 1,1 до 1,2 объема ацетилена

в) от 1,3 до 1,4 объема ацетилена

г) от 1,5 до 1,6 объема ацетилена

Уровень V

17. Пламя горелки коптит, удлиняется и приобретает красноватую окраску из-за недостатка:

а) углерода

б) кислорода

в) горючего газа

г) ацетилена

18. Расположите попорядку мероприятия:

При левом способе сварки:

а) присадочную проволоку двигают впереди пламени

б) сварку ведут справа налево

в) сварочное пламя направляют на еще несваренные кромки

г) горелку  и пруток перемещают зигзагообразно поперек шва

Ответ: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г

19. Многослойная сварка имеет ряд преимуществ перед однослойной сваркой:

а) меньшую зону нагрева металла

б) возможность проковки швов перед наложением последующих

в) большой расход газов

г) отжиг нижележащих слоев при наплавке последующих

20. Найдите ошибки:

Правый способ сварки экономичнее, чем левый, так как:

а) производительность на 40-45% выше, а расход газов на 10-15% меньше

б) производительность на 30-35% выше, а расход газов на 20-25% меньше

в) производительность на 20-25% выше, а расход газов на 15-20% меньше

г) производительность на 15% выше, а расход газов на 10% меньше