17. Ручная дуговая и газовая сварка чугуна

Уровень I

1. Верно ли утверждение?

Детали, подготовленные к сварке чугуна, нагревают до 500-700°С.

а) да

б) нет

2. Можно ли использовать при сварке чугуна камерные печи:

а) можно

б) нельзя

3. Допускается ли сооружать временные печи при отсутствии специальных печей:

а) не допускается

б) допускается

4. В начале сварки пламя горелки устанавливать почти вертикально:

а) разрешается

б) запрещается

Уровень II

5. Можно ли использовать газы-заменители вместо ацетилена при низкотемпературной пайкосварке чугуна:

а) можно

б) нельзя

6. Верно ли выражение:

При низкотемпературной пайкосварке чугуна основной металл нагревается до температуры смачиваемости, т.е. до 820-860°С.

а) не верно

б) верно

7. Разделку дефектного участка под низкотемпературную сварку выполняют:

а) расплавлением

б) сверлением

в) растеканием

г) строганием

д) фрезерованием

8. При сварке чугуна применяют флюс для:

а) улучшения процесса сварки

б) создания тепловых деформаций

в) уменьшения скорости охлаждения

г) удаления образовавшихся оксидов

Уровень III

9. При сварке чугуна применяют флюс:

а) ФСЧ-2

б) БМ-1

в) МАФ-1

10. Температура общего предварительного подогрева деталей определяется:

а) размером деталей

б) толщиной стенок

в) жесткостью конструкции

г) объемом наплавляемого металла

д) структурой чугуна

е) высотой стенок

11. В качестве присадки для горячей газовой сварки применяют прутки:

а) металлические

б) чугунные

в) электрические

12. Чугунные прутки марки А маркируются с торца краской:

а) белой

б) красной

в) голубой

г) зелёной

Уровень IV

13. Мощность сварочного пламени выбирают из расчета расхода ацетилена:

а) 80-100 дм³/ч

б) 100-120 дм³/ч

в) 120-140 дм³/ч

г) 140-160 дм³/ч

14. Чугунные прутки марки Б должны иметь длину:

а) 200-400 мм

б) 250-450 мм

в) 300-500 мм

г) 350-550 мм

15. Расположите попорядку мероприятия:

Операции горячей сварки чугуна:

а) подготовка деталей под сварку

б) охлаждение

в) предварительный подогрев

г) сварка деталей

Ответ: 1-а, 2-в, 3-г, 4-б

16. Диаметр прихваток не должен превышать:

а) 2-3 мм

б) 4-5 мм

в) 5-6 мм

г) 7-8 мм

Уровень V

17. Местный подогрев свариваемых деталей необходимо выполнять:

а) сварочными горелками

б) газообразными флюсами

в) паяльными лампами

г) чугунными прутками

д) индукционным электронагревом

18. Массивные детали сложной конфигурации подвергают вторичному нагреву и охлаждению с целью:

а) снижения внутренних напряжений

б) повышению внутренних напряжений

в) уменьшению дефектов

19.  Флюсы при пайкосварке чугуна:

а) уменьшают прочность сцепления наплавленного металла с основным

б) увеличивают прочность сцепления наплавленного металла с основным

в) очищают свариваемую поверхность от оксидов, жиров и других загрязнений

г) понижают жидкотекучесть расплавленного металла

д) повышают жидкотекучесть расплавленного металла

е) защищают нагретую поверхность от кислорода и азота воздуха

ж) защищают расплавленный металл от кислорода и азота воздуха

20. Найдите ошибку:

При сварке чугуна используют в качестве флюса смесь следующего состава:

а) 56% прокаленной буры

б) 58% прокаленной буры

в) 22% углекислого натрия

г) 25% углекислого калия

д) 22% углекислого калия

е) 24% углекислого натрия