21. Оборудование и технология автоматической сварки под флюсом

I уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Верно ли утверждение, что сварка под флюсом является одним из основных способов выполнения сварочных работ в промышленности и строительстве.

Да

нет

Верно ли утверждение, что флюс применяют взамен электродных покрытий

Да

Нет

При помощи чего производится автоматическая сварка под флюсом?

Передвижной тележкой

Автоматической установки

Источника питания

Пульта управления

Как называется неметаллический материал, расплав которого необходим для сварки и улучшения качества шва?

Электродное покрытие

Бура

Сварочный флюс

Железный порошок

II уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Что называют сварка под флюсом?

Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем присадочного материала и защищает зону сварочной ванны от примесей

Автоматическая сварка, при которой происходит подача проволоки и защита среды автоматически

Дуговая сварка, при которой происходит изоляция расплавленного металла от воздуха

Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного флюса, обеспечивающего защиту сварочной ванны от контакта с воздухом

По способу изготовления флюсы делятся на ….

Холодные и горячие

Сыпучие и твёрдые

Плавленые и неплавленные

Нормальные и окислительные

Применяют два вида автоматического оборудования для сварки под флюсом?

Подвесные головки и сварочные тракторы

Неподвижные головки и полуавтомат

Самоходные тележки и сварочный автомат

Сварочная головка и падающий механизм

При увеличении тока глубина проплавления?

Равны нулю

Не изменяется

Увеличивается

Уменьшается

III уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Род и полярность тока на что оказывает значительное влияние?

На диаметр электрода и напряжение

На форму и размер шва

На форму шва и силу тока

На длину шва и скорость сварки

Что относится к дополнительным параметрам режима сварки под флюсом?

Положение шва в пространстве, состав и строение флюса

Число проходов, температура окружающей среды, положение электрода

Величина вылета электродной проволоки, температура окружающей среды

Величину вылета электродной проволоки, состав и строение флюса, положение изделия и электрода при сварке

Дополните предложение: «Чем выше скорость подачи электродной проволоки, тем…1…….должен быть …2…….., чтобы расплавить проволоку, подаваемую в …3……»

- Меньше; 2 - напряжение; 3 – сварочная зона

1 – больше; 2 – сварочный ток; 3 – сварочную ванну

1 – больше; 2 – напряжение; 3 – сварочную зону

1 – меньше; 2 – сварочный ток; 3- сварочную ванну

Глубина провала и ширина шва зависит…

От основных параметров режима сварки

От дополнительных параметров режима сварки

От всех параметров режима сварки

От скорости сварки, силы тока и напряжения

IV уровень (правильный ответ 1 балл)

Установите соответствие влияния угла наклона электрода к глубине провода и ширине шва.

Углом вперед 1) меньшая глубина проплавления

Углом назад 2) большая глубина проплавления

3) меньшая ширина шва

а:1,4 б) 2,3 4) большая ширина шва

Недостатки у сварки под флюсом?

Невидимость места сварки, сварка только в нижнем положении, большой расход, высокая стоимость флюса, неэффективность при сварке коротких швов

Высокие требования по электробезопасности, высокая флюса, сварка в горизонтальном положении

Большая глубина проплавления из-за высокого нагрева детали, невидимость места сварки, большой расход металла, малая скорость нагрева

Большая зона термического влияния на металл, невозможность получения надежных сварных соединений

V уровень (правильный ответ 1 балл)

В предложенном перечне выберите лишний элемент, который не входит в сварочную головку подвесную?

Подающий механизм

Мундштук

Обратный клапан

Пульт управления

Механизм для направления движения головки по шву

Определите правильную строку:

Сварка на флюсовой подушке заключается в том, что под свариваемые кромки изделия подводят флюсовую подушку – слой флюс а толщиной 30-70 мм.

Сварка на флюсовой подушке заключается в том, что в пространстве между свариваемыми кромками изделия вводят флюс и электродную проволоку

Сварка на флюсовой подушке заключается в том, что под свариваемые кромки изделия подводят воду и песок – слой 10-20 мм.

Сварка на флюсовой подушке заключается в том, что перед сваркой детали закрепляют на стендах илии прихватывают ручной сваркой