22. Оборудование и технология термической резки

I уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Верно ли утверждение, что дуговым способом разрезают чугун, цветные металлы и сплавы различного химического состава

Да

нет

Верно ли утверждение, что не существует дуговой резки покрытым металлическим электродом

Да

Нет

Покрытие электродов, предназначенных для резки, должны быть ….

Рутиловое

Основное

Легкоплавкими

Тугоплавкими

Дуговая резка производится металлическими электродами со специальным толстым покрытием, которое сгорая, выделяет:

Водород

Азот

Углекислый газ

Теплоту или кислород

II уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Дуговую резку можно осуществлять:

Только переменным током

Только постоянным током

Переменным и постоянным током

Специальным током

Дуговую резку можно выполнять:

Только специальными электродами

Электродами одной марки

Электродами одного диаметра

Электродами разных диаметров и марок

Какая резка основана на расплавлении металла в месте реза и его выдувании потоком плазмы?

Плазменная

Кислородная

Воздушно-дуговая

Кислородно-дуговая

Чем осуществляется переменная резка?

Воздушной струёй

Плазменной струёй

Кислородной струёй

Разделительным копьём

III уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Производительность дуговой резки зависит от :

Силы сварочного тока

Напряжения на дуге

Скорости сварки

Диаметра электрода

Какой внешней характеристикой должны обладать источники питания для плазменной обработки?

Падающей

Жёсткой или крутопадающей

Возрастающей

Постоянной

Какие газы и их смеси применяют при резки плазменной струёй?

Углекислый газ, аргоно-водородные, аргоно-азотные смеси

Кислород и углекислый газ

Азот, водород, кислород и их смеси

Азот, водород, аргоно-водородные, аргоно-азотные, азото-водородные смеси

Какой марки используют плазморез для ручной плазменно-дуговой резки?

ВКС-500-1

ГДС-150

РДМ-2-66-А

РДМ-2

IV уровень (правильный ответ 1 балл)

Какие преимущества у дуговой резки?

Меньшая стоимость процесса, простое оборудование, экономия электроэнергии

Резка металла различного химического состава, малая ширина реза , высокая точность реза

Возможность резки металлов малой толщины, высокая производительность

Простота оборудования, резка металлов различного химического состава, высокая производительность

Какими электродами эффективнее выполнять резку дуговую?

ОЗР-1, ОЗР-2

ЭП-35, ЭПС-5

ОЗН-250У

АНЦ-1,АНЦ-2

V уровень (правильный ответ 1 балл)

В предложенном перечне выберите лишнее оборудование, которое не входит в передвижной пост для плазменной резки

Токоподводящий мундштук, электродвигатель, ведущие колёса, горелки, резак

Сварочный генератор, двигатель внутреннего сгорания, резак,кнопка включения

Сварочный выпрямитель, компрессор, балластный реостат, горелки, резак, баллоны

Резиновый рукав, горелки, резак, ацетиленовый генератор, присадочный материал

Определите правильную строку:

Для образования плазмы используют специальные резаки – плазмотроны

Для образования плазмы используют специальные горелки- плазмотроны

Для образования плазмы используют лазеры непрерывного действия

Для образования плазмы используют специальные машинные резаки типа «Кентавр»