| 24. Дефекты и контроль качества сварочных швов и соединений |  |
| --- | --- |
|  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| Верно ли утверждение, что от качества соединений во многом зависит работоспособность сварных изделий и конструкций |  |
| а | Да |
| б | Нет |
| Верно ли утверждение, что требование к качеству сварных соединений не указывают в нормативно- технических документах |  |
| а | Да |
| б | Нет |
| К каким дефектам относится непровар? |  |
| а | К внутренним |
| б | К наружным |
| в | К внутренним и наружным |
| г | К никаким |
| Самые опасные дефекты в сварных швах: |  |
| а | Поры |
| б | Включения |
| в | Трещины |
| г | Наплывы |
|  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| Самые опасные концентраторы напряжений в сварных швах: |  |
| а | Поры |
| б | Включения |
| в | Наплывы |
| г | Трещины |
| Ржавчина, окалина, краска, влага являются причиной образования дефектов, которые называют: |  |
| а | Поры |
| б | Трещины |
| в | Включения |
| г | Несплавления |
| Приёмочный контроль, при котором проверяют все сварные соединения: |  |
| а | Сплошной |
| б | Выборочный |
| в | Обязательный |
| г | Оперативный |
| Операции, выполняемые для проверки правильности соблюдения технологии данного производства и качества его продукции: |  |
| а | Контрольные |
| б | Технологические |
| в | Регистрирующие |
| г | Выпускающие |
|  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| Исследования структуры металла на шлифах или изломах: |  |
| а | Физические |
| б | Металлографические |
| в | Механические |
| г | Технологические |
| По сравнению с первоначальным размером ширина шва после заварки дефектных мест не должна превышать: |  |
| а | Полуторной ширины |
| б | Двойной ширины |
| в | Тройной ширины |
| г | Пятикратной ширины |
| Для чего в разделки заготовок делают притупление кромок? |  |
| а | Исключить трещины |
| б | Исключить непровар |
| в | Исключить наплывы |
| г | Исключить прожог |
| Каковы причины появление пор? |  |
| а | Хорошо прокаленные электроды, большая сила сварочного тока |
| б | Неправильный наклон электрода, большая скорость сварки |
| в | Наличие ржавчины или масла на сварочных кромках, влажные электроды |
| г | Плохая техника сварки, длинная дуга, влажные электроды |
|  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |
| По следующему описанию определите о каком контроле шва идёт речь: «Проверка герметичности сварного изделия путём заполнения его водой, воздухом или газом под давлением» |  |
| а | Неразрушающий контроль |
| б | Визуальный контроль |
| в | Ультразвуковой контроль |
| г | Контроль швов на непроницаемость |
| В предложенном перечне выберите лишний элемент, который не входит в схему рентгеновской трубки? |  |
| а | Анод |
| б | Рентгеновское излучение |
| в | Электроны |
| г | катод |
| д | Контакты нити накала катода |
| е | Фотографическая бумага |
|  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |
| Определите правильную строку: |  |
| а | Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом называется подрезом |
| б | Дефект в виде несплавления в сварном соединении, вследствие неполного расплавления кромок называется подрезом |
| в | Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего шва называется подрезом |
| г | Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и прилегающих к нему зонах называется подрезом |
| Найдите ошибку, какое испытание не относят к механическим испытаниям металлов |  |
| а | Статическое испытание |
| б | Динамическое испытание |
| в | Электрическое испытание |
| г | Испытание на усталость |