25.Высокопроизводительные способы ручной дуговой сварки

|  |  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Верно ли утверждение, что внедрение технических мероприятий позволяет повысить производительность сварочных работ? |  |
|  |  | да; |
|  |  | нет. |
| 2. | К какому виду мероприятий относится использование высокопроизводительных способов сварки? |  |
|  |  | к организационным; |
|  |  | к экономическим; |
|  |  | к техническим; |
|  |  | к материальным. |
| 3. | Мероприятия по своевременному обеспечению сварщиков исправным, подключенным к сети сварочным оборудованием, сварочными материалами и инструментом, шлангами, кабелем, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты относятся … |  |
|  |  | к организационным; |
|  |  | к экономическим; |
|  |  | к техническим; |
|  |  | к материальным. |
| 4. | Сварка наклонным электродом, сварка электродами больших диаметров, сварка трехфазной дугой, сварка погруженной дугой относятся … |  |
|  |  | к обычным способам ручной сварки; |
|  |  | к высокопроизводительным способам сварки; |
|  |  | к автоматической сварке; |
|  |  | к полуавтоматической сварке. |
|  |  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 5. | Сварку пучком электродов эффективно используют при …. |  |
|  |  | сварке тонкого металла; |
|  |  | наплавочных работах; |
|  |  | резке металлов; |
|  |  | потолочной сварке. |
| 6. | Применение лежачего электрода особенно удобно при сварке… |  |
|  |  | тонкого металла; |
|  |  | нержавеющей стали; |
|  |  | в потолочном положении; |
|  |  | в труднодоступных местах. |
| 7. | Способ ванной дуговой сварки применяют для соединения… |  |
|  |  | тонкого метала; |
|  |  | нержавеющей стали; |
|  |  | деталей при потолочной сварке; |
|  |  | железобетонной арматуры и рельсов. |
| 8. | Производительность при сварке лежачим электродом по сравнению с ручной дуговой сваркой возрастает примерно в ….. |  |
|  |  | 1,5 -2 раза; |
|  |  | 3 раза; |
|  |  | 4 раза; |
|  |  | 5 раз. |
|  |  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 9. | Увеличение диаметра электрода с 3 до 6 мм позволяет повысить производительность сварки в …. |  |
|  |  | 1,5 раза; |
|  |  | 2 раза; |
|  |  | 3 раза; |
|  |  | 5 раз; |
| 10. | При сварке пучком электродов улучшается использование мощности источника тока и повышается производительность труда не менее чем на: |  |
|  |  | 5 %; |
|  |  | 25 %; |
|  |  | 50 %; |
|  |  | 150 %. |
| 11. | Удельный расход электроэнергии при сварке электродами с железным порошком в покрытии снижается примерно на: |  |
|  |  | 5%; |
|  |  | 10%; |
|  |  | 20%; |
|  |  | 50%. |
| 12. | Для получения глубокого проплавления применяют специальные высококачественные электроды с особо толстым покрытием марки …. |  |
|  |  | Э46; |
|  |  | УОНИ; |
|  |  | ОЗС-3; |
|  |  | МР-3. |
|  |  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |
| 13. | Отличие безогарковой сварки от обычной ручной сварки заключается в том, что… |  |
|  |  | электрод опирают козырьком на свариваемый металл под углом 70-85 0 к горизонту; |
|  |  | электрод нижним концом опирается на изделие; |
|  |  | электрод не подаётся в зону дуги, а укладывается в разделку кромок; |
|  |  | электрод не закрепляют в держателе, а приваривают к его торцу. |
| 14. | Определите не правильную строку. |  |
|  |  | Электродами больших диаметров трудно выполнять сварку в узких местах. |
|  |  | При сварке электродами больших диаметров возникает значительное магнитное дутье. |
|  |  | При сварке электродами больших диаметров ухудшаются условия манипулирования электродом и происходит перегрев электрододержателя. |
|  |  | Большая масса электрододержателя с электродом приводит к быстрой утомляемости сварщика. |
|  |  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |
| 15. | По следующему описанию определите о какой сварке идёт речь: «Сваркуосуществляют на большой силе сварочного тока с повышенной скоростью специальными высококачественными электродами с толстым покрытием, короткой дугой, горение которой поддерживается за счет опирания козырьком покрытия на основной металл» |  |
|  |  | Сварка пучком электродов. |
|  |  | Сварка с глубоким проплавлением. |
|  |  | Сварка лежачим электродом. |
|  |  | Сварка наклонным электродом |
| 16. | По следующему описанию определите о какой сварке идёт речь: «Сварка заключается в том, что электрод с качественным покрытием не подаётся в зону дуги, а укладывается в разделку кромок. Дуга, возбуждаемая между торцом электрода и свариваемым металлом, перемещается по длине электрода, постепенно расплавляя его» |  |
|  |  | Сварка пучком электродов. |
|  |  | Сварка с глубоким проплавлением. |
|  |  | Сварка лежачим электродом. |
|  |  | Сварка наклонным электродом. |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | в | а | б | б | г | г | а | в | в | в | в | г | в | б | в |