27.Основы стандартизации и сертификации. Управление качеством продукции

I уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1.  Верно ли утверждение, что качество продукции - это совокупность ее свойств, удовлетворяющих определенным требованиям.

а) да;               б) нет

2.  Верно ли утверждение, что   испытания готовых сварных изделий производят на испытательных стендах.

а) да;                 б) нет

II уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Контроль, который предусматривает проверку: квалификации сварщиков, качества сварочных материалов, состоянии сварочного оборудования и аппаратуры, сборочно-сварочных приспособлений:

а) предварительный:              б) приемочный:

в) пооперационный;               г) срочный.

4. Контроль, который включает проверку качества подготовки и сборки деталей под сварку, соблюдения режимов сварки, порядка выполнения многослойных швов и т.д.:

а) предварительный;         б) приемочный;

в) пооперационный:         г) срочный.

III уровень (правильный ответ 0,5 балла)

5. Контроль, производимый после завершения всех предусмотренных технологическим процессом операций, результаты которого фиксируют в сдаточной документации на изделие

а) предварительный;        б) приемочный;

в) пооперационный;          г) срочный.

6. Приемочный контроль, при котором проверяют вес сварные соединения:

а) сплошной;                      б) обязательный;

в) выборочный;                  г) оперативный.

7. Приемочный контроль, при котором проверяют часть сварных соединений:

а) сплошной;                      б) необходимый;

в) выборочный;                  г) срочный.

8. Документ, в котором указываются завод-изготовитель основного металла, марка и химический состав металла, номер плавки, профиль и размер материала, масса металла и номер партии, результаты всех испытаний, стандарт на данную марку материала:

а) аттестат;                         б) диплом;

в) калькуляция;                г) сертификат.

IV уровень (правильный ответ 1 балл)

9. Операции, выполняемые для проверки правильности соблюдения технологии данного производства и качества его продукции:

а) контрольные;

б) регистрирующие;

в) технологические;

г) выпускающие

10. Контроль, при котором выявляют дефекты, обнаруживаемые невооруженным глазом, а также с помощью лупы 10-кратного увеличения:

а) физический;

б) оперативный;

в) визуальный;

г) объективный.

11. Испытания, при которых определяют прочность, твердость, пластичность металла:

а) аналитические;

б) технологические;

в) физические;

г) механические.

12. Исследования структуры металла на шлифах или изломах:

а) физические;

б) механические:

в) металлографические;

г) технологические.

V уровень  (правильный ответ 2 балл)

13.  Определить представленные на рисунке элементы рентгеновского контроля сварных соединений, а   катод; б - пучок электронов; в - анод (мишень); г - рентгеновское излучение; д - просвечиваемый металл; е - кассета с пленкой.

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | а | а | в | б | а | в | г | а | в | г | в | 1-д, 2-е, 3-г, 4-а, 5-б, 6-в |