3. Сварные конструкции

I уровень (правильный ответ 0,5 балла)

- Верно ли утверждение, что   прочность сварного соединения определяется механическими свойствами металла шва и околошовной зоны?

а) да;

б) нет;

- Верно ли утверждение, что   сварные конструкции изготавливают не из проката различного профиля?

а) да;

б) нет;

II уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Конструкции и конструктивные элементы, работающие в основном на поперечный изгиб:

а) балки;

б) фермы;

в) резервуары;

г) решетки.

4. Жестко соединенные между собой балки образуют конструкции:

а) рамы;

б) решетки;

в) колонны;

г) фермы.

5. Конструкции и конструктивные элементы, работающие преимущественно на сжатие или на сжатие с продольным изгибом:

а) рамы;

б) решетки;

в) колонны;

г) фермы.

6.Оболочковыми сварными конструкциями являются:

а)рамы;

б) фермы;

в) резервуары;

г) решетки.

III уровень (правильный ответ 0,5 балла)

7. Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют:

а) технологическая карта;

б) технологическая сводка;

в) технологическая ведомость;

г) технологическая запись.

8. Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при помощи сварки:

а) инжектор;

б) осциллятор;

в) манипулятор;

г) сварной узел.

IV уровень (правильный ответ 1 балл)

9.  Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают:

а) метод узловой сборки;

б) метод общей сборки;

в) метод рациональной сборки;

г) метод сборки под заказ.

10. Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции:

а) метод узловой сборки;

б) метод общей сборки;

в) метод рациональной сборки;

г) метод сборки под заказ.

11. Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не менее:

а)5мм;

б)10мм;

в)15мм;

г) 50 мм.

12. Корневой шов трубопроводов выполняют электродом диаметром:

а)2мм;

б)3мм;

в)4 мм;

г) 5 мм.

V уровень  (правильный ответ 1 балл)

13.  Определите правильную строку:

а) сила сварочного тока при прихватке должна быть на 10-20% больше, чем при сварке тех же материалов;

б) сила сварочного тока при прихватке должна быть на 20-30% больше, чем при сварке тех же материалов;

в) сила сварочного тока при прихватке должна быть на ,30-40% больше, чем при сварке тех же материалов;

г) сила сварочного тока при прихватке должна быть на 40-50% больше, чем при сварке тех же материалов.

14.  Вставьте пропущенное слово:

Для сборки под сварку применяют _____________и универсальные приспособления.

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | а | а | в | в | а | г | б | а | б | б | б | специальные |