| 5. Основы металлургических процессов при сварке |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 1. | Верно ли утверждение, что металлургические процессы, протекающие при сварке, определяются низкой температурной? |  |
|  |  | да; |
|  |  | нет. |
| 2. | Верно ли утверждение, что в сварочной ванне происходят кристаллизация металла и формирование сварного шва? |  |
|  |  | да; |
|  |  | нет. |
| 3. | Кристаллизацией называется процесс перехода металла … |  |
|  |  | из твёрдого состояния в жидкое; |
|  |  | из твёрдого состояния в газообразное; |
|  |  | из газообразного состояния в жидкое; |
|  |  | из жидкого состояния в твёрдое. |
| 4. | Металл сварного шва представляет собой… |  |
|  |  | сплав свариваемого (основного) и присадочного металлов; |
|  |  | свариваемый (основной) металл; |
|  |  | присадочный металл; |
|  |  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 5. | Форма сварочной ванны характеризуется … |  |
|  |  | длиной, шириной и высотой; |
|  |  | длиной, шириной и глубиной проплавления основного металла; |
|  |  | контуром металла сварного шва, длиной и высотой; |
|  |  | длиной, шириной и скоростью сварки. |
| 6. | Процесс удаления вредных примесей из металла сварного шва называется … |  |
|  |  | рекомбинацией; |
|  |  | раскислением; |
|  |  | рафинированием; |
|  |  | модифицированием. |
| 7. | Процесс удаления кислорода из металла сварного шва называется … |  |
|  |  | диссоциацией; |
|  |  | раскислением; |
|  |  | рафинированием; |
|  |  | ионизацией. |
| 8. | Наличие пор в сварном шве зависит от… |  |
|  |  | шлаковых включений; |
|  |  | вредных примесей; |
|  |  | кристаллизации; |
|  |  | режима сварки. |
|  |  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 9. | Температура капель электродного металла, поступающего в сварочную ванну, достигает: |  |
|  |  | 1000 0С; |
|  |  | 15390С; |
|  |  | 2500 0С; |
|  |  | 6000 0С |
| 10. | Сварочная ванна при ручной дуговой сварке имеет объём… |  |
|  |  | 1-3 см3; |
|  |  | 4-8 см3; |
|  |  | 9-10 см3; |
|  |  | 11-15 см3; |
| 11. | Модифицирование – это … |  |
|  |  | введение в сварочную ванну малых добавок веществ с целью улучшения механических свойств металла шва; |
|  |  | неравномерное распределение составляющих сплава, приводящее к неоднородности его химического состава; |
|  |  | процесс удаления вредных примесей из металла сварного шва; |
|  |  | окисление, раскисление и легирование металла. |
| 12. | Усадка – это … |  |
|  |  | явление приводящее к изменению геометрических размеров изделий, образованию раковин, появлению напряжений и трещин в металле; |
|  |  | изменение микроструктуры деформированного металла, нагретого выше определенной температуры; |
|  |  | термическая обработка, при которой металл нагревают до температуры выше критической точки, а затем охлаждают; |
|  |  | процесс изменения структуры металла, происходящий при постоянной температуре. |
|  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |  |
| 13. | Для снижения содержания шлаковых включений в металле сварного шва… |  |
|  |  | зачищают поверхность в местах сварки, удаляют ржавчину, окалину, производят раскисление, легирование и рафинирование металла; |
|  |  | зачищают поверхность в местах сварки от ржавчины, вводят раскислители в сварочную ванну; |
|  |  | зачищают поверхность в местах сварки, удаляют ржавчину, окалину, вводят в состав электрических покрытий элементы, снижающие температуру плавления оксидов; |
|  |  | в сварочную ванну вводят серу. |
| 14. | Установите соответствие: I. Меры, применяемые для уменьшения склонности металла к образования холодных трещин 2. Меры, применяемые для уменьшения склонности металла к образования горячих трещин; - используют сварочные материалы с минимальным содержанием серы и углерода,. - используют сварочные материалы с минимальным содержанием фосфора,. - осуществляют прокаливание электродов и флюсов. - повышают содержание в металле шва марганца,. - производят горячую проковку швов после сварки для снятия или уменьшения внутренних напряжений. - вводят в шов модифицирующие элементы (титан, алюминий и др), способствующие измельчению структуры;. - при необходимости применяют предварительный или сопутствующий подогрев свариваемых изделий;. - производят предварительный и сопутствующий подогрев изделия.. |
|  |  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |
| 15. | Из предложенного перечня выберите лишнюю функцию: |  |
|  |  | защита жидкого металла от непосредственного контакта с воздухом; |
|  |  | раскисление, легирование и рафинирование металла; |
|  |  | улучшение теплового режима сварки путем снижения скорости охлаждения металла; |
|  |  | поддерживание устойчивого процесса сварки; |
|  |  | обеспечение правильного формирования шва; |
|  |  | повышение твердости и снижения пластичности. |
| 16 | В предложенном перечне выберите лишний структурный участок: |  |
|  |  | участок неполного расплавления; |
|  |  | участок перегрева; |
|  |  | участок нормализации; |
|  |  | участок охлаждения; |
|  |  | участок неполной перекристаллизации; |
|  |  | участок рекристаллизации; |
|  |  | участок старения. |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | а | г | а | б | в | б | г | в | а | а | а | в | 1 – б,в,д,ж; 2 – а,г,е,з | е | г |