| 6. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой и газовой сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |
| 1. | Верно ли утверждение, что сварочные посты бывают стационарными и передвижными? |  |  |
|  |  | да; |  |
|  |  | нет. |  |
| 2. | Для защиты глаз и кожи лица сварщика от вредного воздействия электрических лучей и брызг расплавленного металла и шлака применяют … |  |  |
|  |  | цветные стекла; |  |
|  |  | щитки и шлемы; |  |
|  |  | спецодежду; |  |
|  |  | защитные очки. |  |
| 3. | Как называется инструмент для зажима электрода и подвода к нему сварочного тока? |  |  |
|  |  | зубило; |  |
|  |  | металлическая щётка; |  |
|  |  | электрододержатель; |  |
|  |  | стальное клеймо. |  |
| 4. | Для очистки металла от загрязнений перед сваркой и шлака после сварки применяется… |  |  |
|  |  | клеймо, |  |
|  |  | зубило, |  |
|  |  | молоток, |  |
|  |  | стальная щетка. |  |
|  |  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |
| 5. | Сварочный пост это… |  |  |
|  |  | место для сварки изделий ; |  |
|  |  | специальная кабина; |  |
|  |  | стол и стул для выполнения сварочных работ; |  |
|  |  | рабочее место сварщика, оснащенное необходимым инструментом и оборудованием для выполнения работы. |  |
| 6. | Стационарные сварочные посты применяют … |  |  |
|  |  |  | при сварке крупногабаритных изделий; |
|  |  |  | непосредственно на строительной площадке; |
|  |  |  | в цехах при сварке изделий , конструкций небольших размеров; |
|  |  |  | при проведении ремонтных работ. |
| 7. | Светофильтры для сварщика имеют цвет… |  |  |
|  |  |  | красный; |
|  |  |  | желтый; |
|  |  |  | зеленый; |
|  |  |  | синий. |
| 8. | Длина сварочного кабеля не должна превышать… |  |  |
|  |  |  | 10 м |
|  |  |  | 40 м |
|  |  |  | 100 м |
|  |  |  | 400 м |
|  |  |  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 9. | Электрододержатели выпускают для номинального тока… |  |  |
|  |  |  | менее 125 А |
|  |  |  | 220 А |
|  |  |  | 380 А |
|  |  |  | 125,200,250,315,400 и 500А |
| 10. | Площадь сечения сварочного кабеля выбирают в зависимости от … |  |  |
|  |  |  | величины сварочного тока и допустимых нагрузок; |
|  |  |  | величины напряжения и длины дуги; |
|  |  |  | температуры и диаметра электрода; |
|  |  |  | типа и марки электрода. |
| 11. | В зависимости от способа закрепления электрода различают следующие типы электродержателей: |  |  |
|  |  | рычажные, круглые, защелочные, щипцовые; |  |
|  |  | игольчатые, пассатижные, винтовые, точечные , рычажные; |  |
|  |  | пружинные, прямоугольные, крестовые, конусные, вилочные ; |  |
|  |  | вилочные, пассатижные, винтовые, рычажные, защелочные. |  |
| 12. | При продолжительной непрерывной работе кабель и электродержатель перегреваются, поэтому сечение кабеля выбирают с учетом возможности его нагрева при работе до … |  |  |
|  |  | 300 С; |  |
|  |  | 400 С; |  |
|  |  | 800 С; |  |
|  |  | 1000 С. |  |
|  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |  |  |
| 13. | Дополните характеристики электрододержателей «Для электрододержателей II типа сила сварочного тока должна быть __1__ , электрододержатель должен выдерживать без ремонта расход ___2__ электродов, время смены электрода не должно составлять более ___3__ » |  |  |
|  |  | 1. до 125 А , 2. 6000 , 3. 1 секунда |  |
|  |  | 1. 125 – 315 А , 2. 8000 , 3. 1 секунда |  |
|  |  | 1. 125 – 315 А 2. 8000 3. 4 секунд |  |
|  |  | 1. 315 – 500 А 2. 8000 3. 4 секунд |  |
| 14. | По следующему описанию определить о каком устройстве идет речь: « При использовании многопостовых источников питания сварочный пост дооборудуют устройством, которое формирует падающую характеристику источника питания и ступенчато регулирует сварочный ток. » |  |  |
|  |  | балластный реостат; |  |
|  |  | ограничитель напряжения холостого хода источника питания; |  |
|  |  | пусковая аппаратура; |  |
|  |  | сварочный трансформатор. |  |
|  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |  |  |
| 15. | В предложенном перечне выберете лишний элемент: |  |  |
|  |  | источник питания, |  |
|  |  | балластный реостат, |  |
|  |  | ограничитель напряжения, |  |
|  |  | распределительная сетка, |  |
|  |  | пусковая аппаратура, |  |
|  |  | сварочный кабель, |  |
|  | д) | электрододержатель, |  |
|  | е) | приспособления для сборки и сварки |  |
| 16. | Определите правильную строку: |  |  |
|  |  | к источнику питания кабели подключают алюминиевыми проводами ; |  |
|  |  | к источнику питанию кабели подключают инвентарными струбцинами или специальными клеммами; |  |
|  |  | к источнику питанию кабели подключают пружинными или винтовыми зажимами; |  |
|  |  | к источнику питанию подключают кабели медными кабельными наконечниками или соединительной муфтой. |  |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | в | г | г | в | в | б | г | а | г | в | в | а | г | г |