8.Источники питания сварочной дуги

I уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Верно ли утверждение, что источники питания сварочной дуги не подразделяются по назначению?

да

нет

Верно ли утверждение, что источники сварочного тока обеспечивают устойчивое горения дуги.

да

нет

Как называют режимы работы для данной электрической машины или аппарата?

холостой ход

Номинальные параметры

Номинальный режим

короткое замыкание

Электрическая характеристика это зависимость …..

между напряжением и сопротивлением

между напряжением и силой сварочного тока

между силой сварочного тока и длинной

между напряжением и временем

II уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Что называется коротким замыканием?

напряжение на зажимах источника питания при разомкнутой сварочной цепи

электрические и механические показатели, на которые рассчитывается та или иная машина

это значение, для которого предназначен данный источник питания

состояние сварочной цепи, когда её сопротивления уменьшается практически до нуля

Номинальный сварочный ток и напряжение источника питания – это …..

максимальный ток и напряжение, которое может обеспечить источник

напряжение и ток сети, к которой подключен источник питания

ток и напряжение, на которые рассчитан нормально работающий источник

минимальный ток и напряжение, которые может обеспечить источник

Сварочный выпрямитель относится к: …..

оборудованию для сварки

сварочной оснастке

приспособлениям для сварки

инструменту для сварки

Выпрямители имеют маркировку:

ТД

ВД

ТДМ

ТС

III уровень (правильный ответ 0,5 балла)

Если переключить соединение обмоток трёхфазного трансформатора со звезды на треугольник, то сварочный ток?

увеличится

не изменится

уменьшится

будет равен нулю

Как включаются обмотки трёхфазного трансформатора при малых токах?

треугольник

звездой

параллельно

последовательно

Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном трансформаторе?

путём изменения расстояния между обмотками

не регулируется

путём изменения соединения между катушками обмоток

путём изменения соединения между катушкой и сердечником

Электрическая мощность сварочной дуги при ручной дуговой сварке составляет?

1 – 2 кВт

3 – 5 кВт

6 – 8 кВт

10 – 20 кВт

IV уровень (правильный ответ 1 балл)

ВД – 306 обозначает:

выпрямитель диодный, напряжение 306 В.

выпрямитель для ручной дуговой сварки, номинальный сварочный ток 300 А.

возбудитель дуги, сила тока 306 А.

выпрямитель работающий на частоте 306 Гц

Инверторные источники питания состоят из двух основных узлов:

сетевого выпрямителя и конверторного преобразователя

сетевого преобразователя и балластного сопротивления

многопостового источника питания и конверторного выпрямителя

сетевого выпрямителя и тиристора

V уровень (правильный ответ 1 балл)

Найдите ошибку:

Балластный реостат состоит из набора нихромовых проволок различного сопротивления соединённых параллельно.

Балластный реостат формирует возрастающую вольт-амперную характеристику источника питания.

Балластный реостат ступенчато регулирует режим сварки.

Балластный реостат компенсирует постоянную составляющую тока при сварке от трансформатора

Определите правильную строку.

Сварочный агрегат состоит из трансформатора и сварочного генератора.

Сварочный агрегат состоит из преобразователя и сварочного генератора.

Сварочный агрегат состоит из двигателя внутреннего сгорания и сварочного генератора с самовозбуждением.

Сварочный агрегат состоит из двигателя внутреннего сгорания и сварочного преобразователя