| 9. Материалы для ручной дуговой сварки и резки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 1. | Верно ли утверждение, что сварочная проволока предназначена для сварки и наплавки? |  |
|  |  | да; |
|  |  | нет. |
| 2. | Для сварки деталей применяют … |  |
|  |  | стальную и порошковую проволоку; |
|  |  | только стальную проволоку; |
|  |  | только порошковую проволоку. |
| 3. | Для ручной дуговой сварки применяются… |  |
|  |  | только плавящиеся электроды; |
|  |  | только неплавящиеся электроды; |
|  |  | плавящиеся и неплавящиеся электроды; |
| 4. | Длина сварочного электрода для ручной дуговой сварки составляет: |  |
|  |  | 200-240 мм; |
|  |  | 250-450 мм; |
|  |  | 500 мм; |
|  |  | 550 мм |
|  |  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 5. | Электроды с тонким покрытием применяют для.. |  |
|  |  | сварки неответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей; |
|  |  | сварки неответственных конструкций из высокоуглеродистых сталей; |
|  |  | сварки ответственных конструкций различного назначения; |
|  |  | высокопроизводительной сварки. |
| 6. | При изготовлении штучных плавящихся электродов для ручной дуговой сварки, а также как присадочный материал для различных способов механизированной и автоматической сварки и наплавки применяют… |  |
|  |  | шлакообразующие элементы; |
|  |  | легирующие компоненты; |
|  |  | сварочную проволоку; |
|  |  | металлические стержни. |
| 7. | Тип сварочного электрода для ручной дуговой сварки обозначается … |  |
|  |  | АНО – 4 ; |
|  |  | Э46; |
|  |  | МР – 3 ; |
|  |  | УОНИ – 13/45. |
| 8. | Буква Г в марке сварочной проволоки Св08Г2С обозначает химический элемент, который называется: |  |
|  |  | углерод; |
|  |  | медь; |
|  |  | марганец; |
|  |  | кремний. |
|  |  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |
| 9. | При сварке создают газовую и шлаковую защиту, стабилизируют дугу, раскисляют расплавленную ванну металла, легируют наплавленный металл, формируют сварной шов электроды … |  |
|  |  | с тонким покрытием; |
|  |  | со средним покрытием; |
|  |  | с толстым покрытием. |
| 10. | Шлаковая защита служит для… |  |
|  |  | закрепления покрытия на однородном стержне; |
|  |  | придания специальные свойства наплавленному металлу (износостойкость, жаростойкость, сопротивление коррозии); |
|  |  | защиты расплавленного металла от кислорода и азота воздуха; |
|  |  | устойчивости горения сварочной дуги. |
| 11. | Легирование металла шва выполняют для … |  |
|  |  | закрепления покрытия на однородном стержне; |
|  |  | придания специальные свойства наплавленному металлу (износостойкость, жаростойкость, сопротивление коррозии); |
|  |  | защиты расплавленного металла от кислорода и азота воздуха; |
|  |  | устойчивости горения сварочной дуги. |
| 12. | В состав основного покрытия входят… |  |
|  |  | различные руды и материалы; |
|  |  | фтористокальцевые соединения и ферросплавы; |
|  |  | легирующие добавки; |
|  |  | углерод. |
|  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |  |
| 13. | Установите соответствие видов электродных покрытий их обозначениям и назначению: |  |
| обозначение; вид покрытия; характеристика электродов. А; основное; электроды пригодны для сварки во всех пространственных положениях постоянным током и употребляются в основном для сварки первого слоя стыков трубопроводов, недостаток – повышенное разбрызгивание электродного металла.. Б; целлюлозное; сварка электродами возможна на постоянном (прямой и обратной полярности) и переменном токах во всех положениях, допускается сварка при небольшой ржавчине и окалине,, металл шва склонен к образованию кристаллизационных трещин.. Р; кислое; электроды пригодны для сварки постоянным и переменным током во всех пространственных положениях, обеспечивают устойчивое горение сварочной дуги, обладают хорошими технологическими свойствами, применяются для сварки низкоуглеродистых сталей.. Ц; смешанные; не имеют явно выраженного кислого, основного, целлюлозного или рутилового состава. П; рутиловое; электроды предназначены для сварки постоянным (обратной полярности ) и переменным токах во всех положениях, применяют для сварки наиболее ответственных конструкций и деталей , имеющих большие сечения, пониженная устойчивость горения дуги.. двойные буквы; нет названия; в зависимости от составляющих элементов покрытия. |
| 14. | В предложенном перечне выберите лишний элемент: |  |
|  |  | тип; |
|  |  | марка; |
|  |  | диаметр; |
|  |  | назначение; |
|  |  | толщина покрытия; |
|  |  | номер ГОСТа |
|  |  | % легирующих элементов; |
|  |  | вид покрытия; |
|  |  | пространственное положение |
|  |  | род тока. |
|  |  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |
| 15. | Определите правильную строку: |  |
|  |  | стабилизация горения дуги достигается снижением потенциала ионизации воздушного промежутка между электродами и свариваемой деталью, для чего в покрытие электрода вводят вещества, содержащие элементы с низким потенциалом ионизации (калий, натрий); |
|  |  | стабилизация горения дуги достигается при сгорании газообразующих веществ, для чего в покрытие электрода вводят неорганические соединения (мрамор, магнезит и др) и органические (древесная мука, целлюлоза и др); |
|  |  | стабилизация горения дуги обеспечивается элементами, обладающими большим сродством с кислородом и связывающими кислород, для чего в покрытие электрода вводят кальций, алюминий, титан и др. |
|  |  | стабилизация горения дуги достигается введением в покрытие электрода специальных компонентов в виде ферросплавов или чистых метало. |
|  | Расшифровать марку проволоки 4Св-08Х20Н9Г7Т |  |
| 16 |  | Проволока сварочная; содержит 0,06% углерода, 18% хрома, 9% никеля, до 1% титана |
|  |  | Диаметр проволоки 4мм; проволока сварочная; содержит: 0,08% углерода, 20% хрома, 9% никеля, 7% марганца, 1% титана |
|  |  | Сварочная проволока диаметром 8мм; содержащая примеси |
|  |  | Диаметр проволоки 40; 08 индекс проволоки, содержит легирующие добавки |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | а | в | б | в | в | б | в | в | в | б | б | 1 – III – б 2 – I – д 3 – V – в 4 – II – а 5 – VI – г 6 – IV - е | ж | а | б |