1.Что называется сваркой?

Ручная дуговая сварка (РДС) — это вид дуговой сварки, при котором для нагрева и расплавления металла используется электрическая дуга, а все технологические операции (возбуждение дуги, подача электрода, перемещение дуги по шву) выполняются вручную сварщиком.

2.Назвать источники питания сварочной дуги используемые для РЭД сварки в мастерской?

Инверторные источники питания сварочной дугиSPARK Multi ARC 240Это современный универсальный инверторный аппарат.

Сварочные процессы: Ручная дуговая сварка (MMA), воздушно-плазменная резка (CUT) и аргонодуговая сварка (TIG).

Диапазон тока: ~ 10-240 А.

Питание: 220 В.

Диаметр электродов (MMA): до 5 мм.

Плюсы :Универсальность: Один аппарат позволяет обучать сразу трем технологиям — MMA, TIG и плазменной резке. Цифровое управление: Четкое отображение параметров на дисплее.

Сложность: Для новичков, которые только начинают с MMA, обилие функций и режимов может быть избыточным.

Надежность: Как и у любой многофункциональной техники, вероятность поломки может быть выше, чем у простого MMA-инвертора.

2. АИС 240 (например, от "Кедр" )

АИС — это Аппарат Инверторный Сварочный. Это классический, узкоспециализированный инвертор для РДС.

- Сварочный процесс: Только ручная дуговая сварка (MMA).

- Диапазон тока: ~ 30-240 А.

- Питание: 220 В.

- Диаметр электродов: до 5 мм.

Плюсы Простота и надежность: Один режим работы. Меньше электроники, которую можно случайно повредить.

3.Рассказать об организации рабочего места при выполнении электросварочных работ?

Рабочим местом сварщика называют специально оборудованную площадь для проведения сварных работ. В мастерской ЭДС колледжа это стационарный сварочный пост оборудованный источником питания, приспособлениями и инструментом.

4. При какой толщине металла производится скос кромок

При толщине металла более 5 мм

5.Описать способы подготовки кромок под сварку?

Вручную, механизированным способом